Вопрос 1. Какая величина измеряется в кабельтов? Объясните происхождение этого названия.

Международная морская миля составляет 1852 м, в отличие от морской мили Британской системы (1853,184 м). Для измерения меньших размеров применяют кабельтов — 1/10 морской мили, или 185,2 м (округлённо — 185 м)

Кабельтов (от нидерл. kabeltouw — буксирный канат) — трос диаметром от 150 до 350 мм для швартовов и буксиров (кабельтовый трос), а также внесистемная единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании. Как единица измерения кабельтов стал использоваться по причине того, что трос на судне брался определённой, одинаковой длины. В кабельтовых обычно выражается дистанция между кораблями при совместном плавании флота, размещении его по диспозиции, расстояние от корабля до берега и т. п.

Различают четыре вида кабельтовых:

Международный кабельтов = 1/10 морской мили = 6 угловых секунд меридиана = 185,2 метра.

Обычный кабельтов = 100 морских саженей = 600 футов = 182,88 метров.

Вопрос 2. Какую физическую величину можно измерить с помощью психрометра? Какими ещё приборами её можно измерить?

Психрометр служит для определения относительной влажности воздуха и его температуры. Он состоит из двух одинаковых термометров, один из которых  сухой, второй – влажный. Разность показаний термометров служит мерой относительной влажности, которая определяется по специальным  таблицам. Для определения влажности и пункта росы используются приборы, называемые гигрометрами. Действие волосяного гигрометра   основано на свойстве обезжиренного человеческого волоса изменять свою длину при изменении влажности. Он является основным прибором измерения влажности при температуре меньше 5 градусов Цельсия.

Первый волосяной гигрометр был создан в 1783 году швейцарским геологом Г. Сасюром.

Действие плёночного гигрометра основано на свойстве плёнки из органических материалов растягиваться или сжиматься при изменении влажности.

Действие керамического гигрометра основано на зависимости сопротивления керамики от влажности. Действие конденсационного гигрометра основано на явлении конденсации водяного пара при точке росы. Он позволяет определить точку росы и относительную влажность.

Современный инфракрасный гигрометр позволяет определить абсолютную влажность воздуха в условиях, когда все иные приборы не пригодны.

Вопрос 3. Как работает радиолокатор поста ГИБДД?

Милицейский радар — простой доплеровский радар, предназначенный для измерения скорости объекта (обычно автомобиля). Такие радары применяются правоохранительными органами для контроля скорости на дорогах, а также в некоторых видах спорта.

Сейчас предпочтение отдается лазерным радарам или лидарам, которые для определения скорости используют не радиосигналы, а свет.

В отличие от традиционных радиолокаторов, лидары не отслеживают изменение частоты волны - за короткий промежуток времени они посылают множество инфракрасных импульсов, которые и собирают данные о расстоянии до объекта. На устройство приходит информация о различных расстояниях, пройденных объектом, на основе которой система и вычисляет на сколько быстро движется автомобиль. Лидар показывает время, которое затрачивает инфракрасный свет на прохождение пути до автомобиля и обратно, затем эти данные умножают на скорость света. Это устройство может послать около полусотни импульсов менее чем за секунду, поэтому они (лидары) невероятно точны.

Устройство и принцип действия радара

Простейший радар является одновременно и передатчиком, и приемником радиосигналов. Радиопередатчик - устройство, которое осуществляет генерацию (появление) колебаний электротока, при которой напряжение растет и понижается с определенной частотой - вырабатывается электромагнитная энергия, и, когда ток колеблется, энергия проходит через воздух, как электромагнитная волна. Радиопередатчик также имеет усилитель, который повышает интенсивность потока электромагнитной энергии, и антенну, которая транслирует радиоволны.

Радиоприемник же принимает электромагнитные волны с помощью антенны и преобразует их обратно в электрический ток. По своей сути, это просто передача электромагнитных волн в пространстве.

Радар использует радиоволны для обнаружения и отслеживания различных объектов. Простейшая задача радара - проинформировать на сколько далеко от вас находится объект - устройство излучает радиоволны и “прислушивается” к эхо. Если на своем пути радиоволна встречает объект, то отражается на него и возвращаться в радиолокационное устройство. Радиоволны двигаются в воздухе с постоянной скоростью (скорость света), поэтому радар может вычислить расстояние до объекта через время, затрачиваемое радиосигналом на возвращение.

Кроме того, благодаря явлению, называемому эффектом Доплера, радар можно использовать для измерения скорости движения объекта. Как и звуковые волны, радио волны имеют определенную частоту и число колебаний в единицу времени. Так, например, если и автомобиль, и радар неподвижны, эхо будет иметь ту же частоту волны, что и исходный сигнал. В этом случае, достигая автомобиля, исходный сигнал зеркально отображается.

Но когда автомобиль движется удаляясь от радара, второй части сигнала нужно пройти большее расстояние до автомобиля, нежели первой, частота при этом снижается.

Вопрос 4. На каком действии электрического тока основано получение химически чистых металлов?

Получение химически чистых металлов основано на химическом действии тока. При электролизе на катоде выделяются металлы, а на аноде частицы химического соединения вещества электролита.

Электролиз не заменим в электрометаллургии для получения чистых щелочных и щелочноземельных металлов, для очистки металлов от примесей, в гальванопластике – для получения рельефных металлических копий предметов, в гальваностегии – для покрытия поверхностей металлов защитным слоем. Электролиз широко используется для электрохимической обработки металлов и их сплавов, поскольку не зависимо от химического состава и механических свойств, он не приводит к образованию дефектов и трещин.

Вопрос 5. Можно ли расплавленным металлом заморозить воду?  Как это сделать? Какой это металл?

Ртуть - HG.У нее температура кристаллизации ниже, чем у воды. Но,  несмотря на то, что при нормальных условиях она – жидкость, она все равно остается металлом! Температура замерзания -39 градусов Цельсия. При нуле градусов вода замерзает, а  ртуть - остаётся расплавленным металлом. При соединении их вода будет замерзать.